科学技术进步奖提名号：109-408

| 项目名称 |  |  | 内构件及颗粒界面作用强化细粒煤分选关键技术与应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提名单位 |  |  | 廊坊市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 |  |  | 项目所属国民经济行业为烟煤和无烟煤开采洗选（0610），所属学科为选矿技术（4404020）。 我国原煤中1-0mm细粒煤的含量一般在20%左右，在洗选过程中存在以下问题：（1）1-0.25mm细粒煤的干扰床分选精度较低，依据GB50359-2016干扰床的E值为0.11-0.14；（2）0.25-0mm细粒煤在浮选过程中存在煤粒与脉石分离效率有待提高的问题，或者细粒脉石污染浮选精煤造成精煤灰分超标，或者煤粒上浮状况不佳造成精煤及尾煤灰分偏低且精煤损失较多。 项目经过研究及应用，形成了“1项理论、1类带内构件干扰床、1项关键技术”的内构件及颗粒界面作用强化细粒煤分选关键技术体系，并且在河北省、山西省主要煤炭企业推广应用，主要创新成果如下： （1）揭示了普通干扰床对细粒煤分选精度较低的机理，阐明了颗粒在普通干扰床中的分层行为对水速变化的敏感性。研究了1-0.25mm颗粒在干扰床中的流化特性和分层行为，床层密度与实际分选密度相比仍然较低。 （2）发明了新型内构件干扰床，形成了分级-内构件间流化区-内构件与边壁间流化区的多级分选模式。经过多级协调，精煤的聚集程度得到增强。内构件对水流起二次分布作用，自清洗功能抑制了高密度颗粒的粘附及堆积。 （3）提出了流态化环境带内构件干扰床强化1-0.25mm煤粒与脉石分离技术。确定了内构件干扰床的结构参数及操作参数与效能之间的定量关系，明确了入料粒度和分选密度之间的关系，增强了不同粒度颗粒的分选密度的均匀性。 （4）基于矿物学分析提出了增强0.25-0mm煤粒表面疏水性的方法。分析了煤粒表面官能团特征及脉石的粒度特性与成分构成，试验研究明确了浮选过程的定量调控参数。 研究成果经鉴定达到国际先进水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要完成单位及创新推广贡献 |  |  | 华北科技学院：负责项目总体研究思路的设计、研究方案的制定、研究内容的完成，对项目创新点1、2、3和4做出了贡献。指导了技术的推广应用。 河南理工大学：参与普通干扰床及内构件干扰床分选机理研究，参与浮选入料的矿物学分析，对项目创新点1、2和4做出了贡献。 中国矿业大学：参与普通干扰床及内构件强化分选技术研究，参与浮选过程的定量控制研究，对项目创新点1、3和4做出了贡献。 山西潞安环保能源开发股份有限公司：参与干扰床的预分选作用研究，负责项目技术在该单位应用的方案制定及应用效果考察，对项目创新点2和4做出了贡献。 北京科技大学：参与浮选入料的矿物学分析，对项目创新点4做出了贡献。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应用情况及效益情况 |  |  | 项目成果应用在河北省、山西省主要煤炭企业，应用结果表明：1-0.25mm细粒煤的分选精度E值为0.083-0.095，在精煤灰分不升高的前提下精煤产率提高了1个百分点；0.25-0mm浮选精煤灰分（Ad）小于11%的情况下浮选精煤产率提高了1-3个百分点。近3年，新增销售额1.9亿元以上，新增利润1.5亿元以上，取得了显著的经济和社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要知识产权和标准规范等目录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10项代表性成果如下： 1. 唐利刚，朱庆山. 液固干扰流化床分选机、其分选方法及应用，发明专利201110127184.4，授权日期2014.2.26. 2. 王成江，陈慧，唐利刚. 一种块煤与末煤重介质回收系统共用的选煤方法，发明专利201310240813.3，授权日期2014.10.19. 3. 程志红，郭红兵，唐利刚，李玉云，宋科飞，湛燕，钟雪晴，杨广清，焦潞兵，王建波. 一种粗煤泥干扰床分选机预分选装置，实用新型201420766477.6，授权日期2015.5.13. 4. 王安，王成江，唐利刚，李敏，宋英杰，周景林. 一种煤泥浮选预处理设备，实用新型201620125598.1，授权日期2016.8.17. 5. 王成江，唐利刚，李敏，宋英杰，张瑞文，王安，金思生，张信龙，陈均，杜振宝. 一种细粒煤干法分级设备，实用新型201520276135.0，授权日期2015.9.9. 6. 李毅红，唐利刚，石常省，王泽，仝江锦，李汉恒，陈耀耀. 一种高效节能浅槽分选设备，实用新型201920131395.7，授权日期2019.10.29. 7. 李毅红，唐利刚，石常省，张潮，刘欣，吕靖，屈贝贝. 一种应用于平底仓的卸料设备及平底仓，实用新201920132129.6，授权日期2019.11.15. 8. 唐利刚，朱庆山，段晨龙，徐承焱.干扰流化床中细粒煤散式流化特性数值模拟研究，中国矿业大学学报，2012，41：86-90. 9. Sha Jie，Xie Guangyuan，Wang Hong，Liu Junzhang，Tang Ligang. Effect of the column height on the performance of liquid–solid fluidized bed for the separation of coarse slime，International Journal of Mining Science and Technolog，2012，22：585-588. 10. Xi Peng，Shi Changxing，Yan Pingke ，Liu Wenli, Tang Ligang. DFT study on the inflfluence of sulfur on the hydrophobicity of pyrite surfaces in the process of oxidation，Applied Surface Science，2019，466：964-969. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要完成人情况（排名、姓名、技术职称、工作单位、对本项目技术创造性贡献、曾获科学技术奖励情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排名 | 姓名 | 技术职称 |  |  | 工作单位 | 完成单位 |  | 贡献 |  | 曾获科学技术奖励情况 |  |
| 1 | 唐利刚 | 副教授 |  |  | 华北科技学院 | 华北科技学院 |  | 提出带内构件干扰床分选方法以及浮选定量调控方法 |  | 中国煤炭工业科学技术二等奖，绿色矿山科学技术二等奖，全国煤炭教育先进工作者，河北省高校青年拔尖人才 |  |
| 2 | 邢宝林 | 副教授 |  |  | 河南理工大学 | 河南理工大学 |  | 干扰床及浮选试验研究与尾煤处理 |  | 中国煤炭工业科学技术二等奖 |  |
| 3 | 石常省 | 副教授 |  |  | 华北科技学院 | 华北科技学院 |  | 内构件对颗粒密度分离的影响 |  | 中国煤炭工业科学技术二等奖，绿色矿山科学技术二等奖 |  |
| 4 | 温志辉 | 副教授 |  |  | 河南理工大学 | 河南理工大学 |  | 颗粒表面参数的测量与分析 |  | 中国煤炭工业科学技术二等奖4项，河南省科技进步三等奖2项 |  |
| 5 | 谢广元 | 教授 |  |  | 中国矿业大学 | 中国矿业大学 |  | 浮选过程强化 |  | 国家“万人计划”教学名师，国家教学成果二等奖 |  |
| 6 | 程志红 | 高级工程师 |  |  | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 |  | 内构件干扰床预分选 |  | 无 |  |
| 7 | 徐承焱 | 工程师 |  |  | 北京科技大学 | 北京科技大学 |  | 浮选入料中脉石颗粒分布情况 |  | 无 |  |
| 8 | 沙 杰 | 副教授 |  |  | 中国矿业大学 | 中国矿业大学 |  | 带内构件干扰床浮选试验 |  | 江苏省教学成果一等奖 |  |
| 9 | 李玉云 | 高级工程师 |  |  | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 |  | 细粒煤分选工业性试验 |  | 无 |  |
| 10 | 郗 朋 | 讲师 |  |  | 华北科技学院 | 华北科技学院 |  | 颗粒表面作用的数值计算 |  | 无 |  |
| 完成人合作关系说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目相关支撑成果均有河北省的完成单位或完成人，且均有第一完成人唐利刚，主要完成人合作关系说明如下（详见完成人合作关系情况汇总表）： （1）第一完成人唐利刚与所有主要完成人的合作成果为成果鉴定1项（汇总表第1项）。 （2）第一完成人唐利刚与第三完成人石常省，自2007年1月开始合作。本项目中的合作成果除汇总表第1项外还包括：实用新型专利2项（主要知识产权目录6、7）、代表性文章1篇（主要知识产权目录10）。石常省与郗朋的合作成果为代表性文章1篇（主要知识产权目录10）。 （3）第一完成人唐利刚与第五完成人谢广元，自2005年9月开始合作。本项目中的合作成果除汇总表第1项外还包括：代表性文章1篇（主要知识产权目录9）。谢广元与沙杰的合作成果包括：代表性文章1篇（主要知识产权目录9）。 （4）第一完成人唐利刚与第六完成人程志红，自2013年5月开始合作。本项目中的合作成果除汇总表第1项外还包括：实用新型专利1项（主要知识产权目录3）。程志红与李玉云的合作成果包括：实用新型专利1项（主要知识产权目录3） （5）第一完成人唐利刚与第七完成人徐承焱，自2011年1月开始合作。本项目中的合作成果除汇总表第1项外还包括：代表性文章1篇（主要知识产权目录8）。 （6）第一完成人唐利刚与第八完成人沙杰，自2011年1月开始合作。本项目中的合作成果除汇总表第1项外还包括：代表性文章1篇（主要知识产权目录9）。 （7）第一完成人唐利刚与第九完成人李玉云，自2013年5月开始合作。本项目中的合作成果除汇总表第1项外还包括：实用新型专利1项（主要知识产权目录3）。 （8）第一完成人唐利刚与第十完成人郗朋，自2017年7月开始合作。本项目中的合作成果除汇总表第1项外还包括：代表性文章1篇（主要知识产权目录10）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成人合作关系情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合作方式 |  |  | 合作者/项目排名 |  |  | 合作时间 |  | 合作成果 |  | 备注 |
| 1 | 共同成果 |  |  | 唐利刚/1，邢宝林/2，石常省/3，温志辉/4，谢广元/5，程志红/6，徐承焱/7，沙杰/8，李玉云/9，郗朋/10 |  |  | 2011.01-2019.12 |  | 内构件及颗粒界面作用强化细粒煤分选关键技术与应用 |  | 成果鉴定：中煤科鉴字[2019]第HS51号 |
| 2 | 共同知识产权 |  |  | 唐利刚/1，石常省/3 |  |  | 2007.01-2019.12 |  | 一种高效节能浅槽分选设备（201920131395.7） |  | 实用新型 |
| 3 | 共同知识产权 |  |  | 唐利刚/1，石常省/3 |  |  | 2007.01-2019.12 |  | 一种应用于平底仓的卸料设备及平底仓（201920132129.6） |  | 实用新型 |
| 4 | 共同知识产权 |  |  | 唐利刚/1，程志红/6，李玉云/9 |  |  | 2013.5-2019.12 |  | 一种粗煤泥干扰床分选机预分选装置（201420766477.6） |  | 实用新型 |
| 5 | 论文合著 |  |  | 唐利刚/1，徐承焱/7 |  |  | 2011.01-2019.12 |  | 干扰流化床中细粒煤散式流化特性数值模拟研究 |  | EI论文，入选F5000论文 |
| 6 | 论文合著 |  |  | 唐利刚/1，谢广元/5，沙杰/8 |  |  | 2005.09-2019.12 |  | Effect of the column height on the performance of liquid–solid fluidized bed for the separation of coarse slime |  | EI论文 |
| 7 | 论文合著 |  |  | 唐利刚/1，石常省/3，郗朋/10 |  |  | 2017.07-2019.12 |  | DFT study on the inflfluence of sulfur on the hydrophobicity of pyrite surfaces in the process of oxidation |  | SCI论文 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |